# ANEXOS II + III	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS + OFERTA TÉCNICA

- Título del contrato: Adquisición de Equipo de Interconexión del Sistema de Información de Empleo, Productividad y Seguridad Social SIEPSS	p 1 /…

Referencia de publicación: EuropeAid/139-399/IH/SUP/HN

El Órgano de Contratación debe cumplimentar las columnas 1-2

El licitador debe cumplimentar las columnas 3-4

La columna 5 queda reservada para el Comité de Evaluación

Anexo III — Oferta técnica del contratista

Los licitadores deberán cumplimentar la plantilla que figura en las páginas siguientes:

- La columna 2 ha de ser cumplimentada por el Órgano de Contratación y recoge las especificaciones requeridas (no deberá ser modificada por el licitador);

- la columna 3 ha de ser cumplimentada por el licitador y debe precisar qué es lo que se ofrece (por ejemplo las expresiones «conforme» o «sí» no son suficientes);

- la columna 4 permite al licitador hacer observaciones sobre el suministro propuesto y presentar, en su caso, referencias a la documentación.

La posible documentación facilitada debe indicar (destacar, marcar) claramente los modelos ofrecidos y las opciones incluidas, en su caso, de modo que los evaluadores puedan ver la configuración exacta. Las ofertas que no permitan identificar con exactitud los modelos y las especificaciones podrán ser rechazadas por el Comité de Evaluación.

La oferta deberá ser lo suficientemente clara como para permitir a los evaluadores efectuar una comparación sencilla entre las especificaciones requeridas y las ofertadas.

| 1. Número de artículo | 2. Especificaciones requeridas | 3. Especificaciones ofertadas | 4. Notas, observaciones, ref. a la documentación | 5. Notas del Comité de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1 – COMPUTADORAS |  |  |  |  |
| 1 | 65 Computadoras de Escritorio: Especificaciones Mínimas: Windows 10 Pro, 64 BIT, Español; Séptima Generación del Procesador Intel Core i7-7500 (6MB/4T/3.4 GHz); Microsoft Office 2016, 8GB de memoria DDR4 a 2400MHz (1 DIMM x 8GB), Disco Duro de 1TB 7200RMP de 3.5"; Unidad de 8x, 9.5mm, con Bandeja de carga automática (DVD+/- RW), lectura y lectura de CD/DVD; Tarjeta inalámbrica; Monitor de 19 pulgadas, mouse. Garantía Full Care de 3 años. |  |  |  |
| 2 | 4 Computadoras Portátiles: Especificaciones mínimas: Procesador Core TM 7-6700HQ (Quad core, 6MB Caché, up to 3.5 GHz w/ turbo boost); sistema operativo Windows 10 PRO 64 bit español; Microsoft Office 2016 Professional Edition. Tarjeta de video 6GB GDR5; Memoria RAM 32GB DDR4 AT 2400 MHz; Disco Duro 2TB, Monitor de 17 pulgadas, mouse inalámbrico y maletín. Garantía Full Care de 3 años. |  |  |  |
| 3 | 19 Computadoras Portátiles: Especificaciones Mínimas: Windows 10 Pro, 64 bit, Español; Séptima Generación del Procesador Intel Core i5-7440HQ (6MB caché hasta 3.80 GHz); 8GB de memoria DDR4 a 2400MHz, Disco Duro de 1TB 5400rpm 7mm 2.5"; Quemadora de DVD externa conexión USB sin conexión de corriente, Microsoft Office 2013 en Español, Monitor de 17 pulgadas; mouse USB y maletín. Garantía Full Care de 3 años. |  |  |  |
| LOTE 2 – PROTECTORES ELECTRICOS |  |  |  |  |
| 4 | 65 UPS: Especificaciones mínimas: 1 puerto USB 2.0, cinco salidas AC, frecuencia de alimentación 50/60, potencia de salida (VA) 750, voltaje de operación de salida mínimo- 110 voltios, voltaje de entrada de operación mínimo 80 voltios, voltaje de la pila -12 voltios. Garantía de 1 año Full Care |  |  |  |
| LOTE 3 – EQUIPO DE PROYECCIÓN |  |  |  |  |
| 5 | 1 Data Show: Especificaciones mínimas: Alta definición full HD, luminocidad 4200 lúmenes, conectividad inalámbrica y doble HDMI, USB de 2.0 de tipo A y tipo B, interfaz ethernet, salida VGA y salida y entrada de audio mini Jack. Garantía de 2 años. Garantia 1 año Full Care |  |  |  |
| LOTE 4 - RACK PARA DATA CENTER |  |  |  |  |
| 6 | 1 Rack Aéreo: Especificaciones mínimas: Capacidad de humidificación máxima 2, Máx. Etapas posibles de calefacción 2, Máx. Capacidad total de calefacción 4, Capacidad frigorífica DX; condiciones del aire de retorno: 24 °C, 50 % H.r.; temperatura de condensación: 45 °C Nivel de ruido a 1 m de distancia sin obstáculos Condensador para unidades; temperatura de condensación: 45 ºC: temperatura ambiente: 32 °C. Garantía de Fábrica de 1 año. |  |  |  |
| LOTE 5 – EQUIPO PARA DATA CENTER |  |  |  |  |
| 7 | 1 KVM con LSD: Especificaciones mínimas: Connectors to a PS/2, VGA, HDMI or USB server or KVM switch, Rackmountable in 19" system rack (1U), from 27" to 42" deep 19" LCD screen, keyboard and touch pad Supports resolutions up to 1366 X 768 USB 2.0 pass-through port for connection of a USB peripheral. Garantía Full Care 1 año. |  |  |  |
| 8 | 2 UPS para Rack: Especificaciones mínimas: Capacidad de potencia de salida: 2.7 KVatios / 3.0 kVA, Máxima potencia configurable (vatios): 2.7 KVatios / 3.0 kVA, Tensión de salida nominal: 110V , 120V, Distorsión de tensión de salida: Menos del 5% con carga completa, Frecuencia de salida (sincronizada con la red): 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal, Topología: Línea interactiva, Tipo de forma de onda: Onda senoidal, Conexiones de salida: (2) NEMA 5-20R (Respaldo de batería), (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería) Duración de transferencia: 2ms typical Entrada: Entrada de voltaje: 110V , 120V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible), Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 82-144V, Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 75 - 154V, Cantidad de cables de alimentación: Baterías y autonomía, Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido a prueba de filtración, Tipo de enchufe: NEMA L5-30P con su adaptador a estándar, Tiempo de recarga típico: 3hora(s), Batería de recambio: RBC43, Cantidad de cartuchos de batería de recambio, Capacidad VA/hora de la Batería, Autonomía, Rendimiento. Comunicaciones y manejo: Interface Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Panel de control: Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga, Alarma audible: Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja, retrasos configurables, Interruptor de emergencia (EPO). Incluye configuración. Garantía de 3 años Full Care. |  |  |  |
| 9 | 14 Patch: Especificaciones mínimas: Patch Panel Cat6 0BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. Garantía de Fábrica de 1 año. |  |  |  |
| LOTE 6 - ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 10 | 23 Candados para computadoras: Especificaciones mínimas: Candado de seguridad con clave para computadoras portátiles. Garantía 1 año. |  |  |  |
| 11 | 5 Discos Duros Externos: Especificaciones mínimas: HDD de 2 tera bits de memoria y USB 3.0, con estuche. Garantía 1 año. |  |  |  |
| LOTE 7 - EQUIPO AUDIOVISUAL |  |  |  |  |
| 12 | 1 Televisor: Especificaciones mínimas: Pantalla LED super UHD, 123 CM y 55 pulgadas, Smart TV, HDR dolby Visión con soporte giratorio de brazo; con cable HDMI de aprox. 3 metros, y adaptador RGB. Garantía Comercial del Fabricante: 1 año full care. |  |  |  |
| LOTE 8 - EQUIPO DE CONEXION DE REDES |  |  |  |  |
| 13 | 17 Switch: Especificaciones mínimas: 24 conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T con 4 puertos combo Gigabit compartidos entre los puertos mini GBIC; puerto de la consola; auto MDI-X. Par trenzado sin blindaje (UTP) Categoría 5 o mejor para 10 BASE-T/, 100BASE-TX, PWR, Ventilador, Lick /Act, PoE, velocidad, RPs, maestro, ID de pila del 1 al 8; 98 GBPs sin bloqueo; 71,4 MPPS; MAC Tamaño de la Tabla 8000; 256 VLAN activas (4096 rango); autenticación 802.1 X RADUIS, hash MD5; VLAN de invitados; modo de host unico/multiple y 4 colas de hardware. Incluye configuración. Garantía Full Care de 1 año |  |  |  |
| 14 | 15 Rauters: Especificaciones Mínimas: Estándar 802.1 ac WIFI Compliant; 2.4 GHz & 5 GHz frecuencias; 8x Gigabit Ethernet, 1x USB 2.0/ 1 x USB 3.0; 8x High Performance Antenas; 1.4 GHz Dual-Core Procesador. Incluye configuración. Garantía Full Care de 1 año |  |  |  |
| LOTE 9 - SERVIDORES |  |  |  |  |
| 15 | 3 Servidores Data Ware House: Especificaciones mínimas: Intel XEON, modelo E52260 v3 2.60 GHz X64 128 GB de RAM, 4 tera bites de almacenamiento de memoria, windows server 2008 R2. Incluye configuración. Garantía Full Care de 3 años |  |  |  |
| LOTE 10 - AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |
| 16 | 1 Aire Acondicionado: Especificaciones mínimas: Flujo de aire 2, Potencia frigorífica DX (total)1) R407C 6,8 Potencia frigorífica DX (sensible)1) R407C 6,2, Consumo de energía del compresor1) R407C kW 2,4, Flujo descendente: Nivel sonoro 3) 51, Consumo de energía del ventilador 4) kW 0,7, Flujo ascendente Nivel sonoro 3) 51, Consumo de energía del ventilador 4) kW 0,7, Capacidad del humidificador y de calefacción (18 BTU), Incluye instalación. Incluyendo mantenimiento de 1 año. Garantía de Fabrica de 1 año. |  |  |  |
| 17 | 1 Aire Acondicionado: Especificaciones mínimas: Flujo de aire 2, Potencia frigorífica DX (total)1) R407C 6,8 Potencia frigorífica DX (sensible)1) R407C 6,2, Consumo de energía del compresor1) R407C kW 2,4, Flujo descendente: Nivel sonoro 3) 51, Consumo de energía del ventilador 4) kW 0,7, Flujo ascendente Nivel sonoro 3) 51, Consumo de energía del ventilador 4) kW 0,7, Capacidad del humidificador y de calefacción (10 BTU). Incluye instalación. Mantenimiento de 1 año. Garantía de Fábrica de 1 año. |  |  |  |
| LOTE 11 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |
| 18 | 1 Equipo de Conferencia (llamada): Especificaciones mínimas: Frecuencia de cuadros: máximo 30 cuadros por segundo en formato H261 h263 plus, h264 y MP4, con cancelación de eco en el sonido, supresor de ruido exteriores y control automático de ganancia. Cámara con un zoom óptico de X10 y X40 con zoom digital. Incluye instalación. Garantía 1 año Full Care. |  |  |  |
| LOTE 12 - EQUIPO MULTIFUNCIONAL |  |  |  |  |
| 19 | 1 Fotocopiadora multifuncional: Especificaciones mínimas: Copiadora, Impresora y escaner a color; opción duplex en todas sus funciones, velocidad mínima de impresión 35 ppm estandar y 17 ppm duplex; Resolución de impresión 1200 x 600 dpi, Escaner a color de hasta 9600 dpi con 600 dpi de resolución óptica; Bandeja para 500 hojas, conexión a red incluida, escaneo directo a USB. Incluye configuración. Garantía de 1 año Full Care. |  |  |  |
| LOTE 13 – LICENCIAS PARA EQUIPO INFORMATICO |  |  |  |  |
| 20 | 88 Licencias Antivirus: Especificaciones mínimas: Antivirus y Antispyware, Protección contra Botnets, Sistema de Prevención de Instrucciones, Control Parental, Firewall, Protección para Banca y Pagos en linea, Antispam, Anti-Phishing, Control de Webcam y Router. Compatible con: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP (Service pack 3) y Microsoft Windows Home Server 2003, 2011 |  |  |  |
| 21 | 3 Licencias Antivirus: Especificaciones mínimas: Protección Antivirus y Antispyware, Bloqueo de Exploits: Combate los ataques dirigidos, Desinfección especializada, Exploración Avanzada de Memoria, Exclusión de Procesos, Optimización para el entorno virtual, Soporte Nativo para Entornos en Clúster, Proveedor de Instrumental de Administración de Windows (WMI), Exploración de unidades de almacenamiento, Exploración de Almacenamiento Hyper-V, Instalación Basada en Componentes, Bajo impacto en el sistema, Interfaz personalizable, Exclusión de Procesos. |  |  |  |
| 22 | 3 Licencias SQL Server call: Especificaciones mínimas: Versión 2017 Management Studio - Standard Edition |  |  |  |
| LOTE 14 – LICENCIAS PARA SEGURIDAD DE REDES |  |  |  |  |
| 23 | 2 Licencias Firewall perimetral: Especificaciones mínimas: 1.5 Gbps 1.5 Gbps, Capacidad de Sesiones activas del FIREWALL 500 K, Nuevas Sesiones por segundo del FIREWALL 4000, Rendimiento IPS 200 Mbps, Rendimiento de paquetes IPSEC 512 BYTE 1 Gbps, Rendimiento de ANTIVIRUS (PROXY) 35 Mbps Rendimiento ANTIVIRUS (FLOW) 50 Mbps, TOTAL Interfaces de Red Puertos internos 7 x 10/100/1000 RJ45, Puertos 2 x 10/100/1000 RJ45 WAN, Puerto 1 x 10/100/1000 RJ45 DMZ. Incluye configuración. |  |  |  |